## ДО

## "Гален - Н" ЕООД

## (Бенефициент- наименование)

гр.София 1404, ул. Твърдишки проход, № 23, ет.1, ап.4

(Адрес на бенефициента)

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Технологична линия за производство на сухи екстракти от отпадъчна изсушена растителна маса, предварително преминала първична преработка чрез водно-парна дестилация - 1 брой“

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Технологична линия за производство на сухи екстракти от отпадъчна изсушена растителна маса, предварително преминала първична преработка чрез водно-парна дестилация - 1 брой

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| Изисквания и условия на "Гален - Н" ЕООД (наименование на бенефициента) | Предложение на кандидата Марка/модел/производител/тех-нически характеристики | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството: Доставеното оборудване, следва да съответства на предвидените в Техническата спецификация задължителни минимални технически и функционални характеристики на оборудването. Технологична линия за производство на сухи екстракти от отпадъчна изсушена растителна маса, предварително преминала първична преработка чрез водно-парна дестилация, включваща: 1. 1 Екстрактор 3,5m3 с кош – 5 бр.  Верикален цилиндричен съд с геометричен обем 3,75 m3;  Горно и долно торосферично дъно DIN 28011 с дебелина 5mm;  Фланцова връзка към съда и отваряемия капак с ръчни сегмент-винтови скоби;  Отваряне на капака на панта с хидравличен цилиндър (ATEX ел. хидравлична станция с ръчен разпределител);  Канална парна риза по мантела и долното дъно с обща топлообменна повърхност 6 m2;  Плоско наблюдателно стъкло DN125 на горното дъно;  АТЕХ осветително тяло с отделно наблюдателно стъкло DN80;  Директна пара през пръстен (барботьор);  Неръждаем кош от перфорирана ламарина с отвори 2 mm и укрепваща рамка от квадратна тръба. Отваряеми перфорирани капаци и дъно със заключващи механизми.  Перфориран филтриращ елемент с отвори 2 mm на дъното при изхода на съда;  Изолация 100 mm от каменна вата с нитована неръждаема обшивка б0,8 mm;  Опорни пети за монтаж към площадка;  Предпазен клапан против свръхналягане в съда;  Вход разтворител до фланец с бертовка комплект – DN40;  Изход изпарения до фланец с бертовка комплект – DN100;  Изход продукт до наблюдателно стъкло с фланец с бертовка – DN40;  Изход към вентилация до холендър комплект – DN40;  Вход/изход парна риза и вход директна пара до фланец DN25 PN16; 1. 2. Топлообменник 15m2 (хладник) – 5 бр.  кожухотръбен топлообменен апарат  Дъна торосферични DIN28011, присъединени с фланцови връзки (болтови съединения);  Корпус от неръждаема стомана;  Тръбен сноп от неръждаема стомана – безшевни тръби Ø16х1,5, реална топлообменна повърхност 15 m2;  Лапи за закрепване към носеща рама;  Изход конденз до фланец с бертовка комплект – DN40;  Вход пари до фланец с бертовка комплект – DN100 (Ø114,3);  Вход/изход охлаждаща вода вода до холендър комплект – DN40 (G1½); 1. 3. Резервоар 3 m3 към екстрактор (поз. 1.1) – 5 бр.  хоризонтален, цилиндричен съд с 2 бр. дъна торосферични DIN28011, Ø1250х4 и мантел от неръждаема стомана с дебелина δ3 mm;  Лежанки от неръждаема стомана;  Люк неръждаем Ø400, монтиран на мантела;  Нивомер визуален от стъклена тръба с дренажен кран;  Вход до наблюдателно стъкло с фланец с бертовка – DN40;  Изход до кран сферичен 3 части - DN40;  Изход към вентилация до холендър комплект – DN40; 1.4. Изпарител 3 m3 с бъркачка – 2 бр.  вертикален цилиндричен съд, комплект с 2 бр.дъна торосферични DIN 28011 Ø1400х5 и мантел с диаметър Ø1400 и височина 1750 mm;  Отделни парни канални ризи по мантела и дъното, приблизителна обща топлобменна площ – 6 m2;  Люк неръждаем Ø400 с възможност за отваряне без допълнителни инструменти, монтиран на горното дъно на соковата камера;  Плоско наблюдателно стъкло DN125 на горното дъно;  АТЕХ осветително тяло с отделно наблюдателно стъкло DN80;  Изолация 100 mm от каменна вата с нитована неръждаема обшивка б0,8 mm;  Рамкова бъркачка (60 min-1), задвижвана от АТЕХ мотор-редуктор 1,5 kW;  Изход пари DN150, до контрафланец, DN100 хоризонтална връзка с ТОА;  Вход пара до фланец DN25 PN16;  Изход конденз до фланец DN25 PN16;;  Изход продукт до сферичен кран 3 части с коляно - DN40;  Вход продукт до наблюдателно стъкло с фланец с бертовка комплект – DN40;  Вход/изход парна риза до фланец DN25 PN16;  Термометър аналогов – 1 бр.;  Вакуумметър аналогов – 1 бр.  Вакуум помпа с воден пръстен (не е взривозащитено изпълнение); 1.5. Топлообменник 17m2 (хладник) към изпарител (поз. 1.4) – 2 бр.  Кожухотръбен топлообменен апарат  Дъна торосферични DIN28011, присъединени с фланцови връзки (болтови съединения);  Корпус от неръждаема стомана;  Тръбен сноп от неръждаема стомана – безшевни тръби Ø16х1,5, реална топлообменна повърхност 17 m2;  Лапи за закрепване към носеща рама;  Изход конденз до фланец с бертовка комплект – DN40;  Вход пари до фланец с бертовка комплект – DN200;  Вход/изход охлаждаща вода вода до холендър комплект – DN40; 1.6. Резервоар 3 m3 (към изпарител (поз. 1.4) – 2 бр.  хоризонтален, цилиндричен съд с 2 бр. дъна торосферични DIN28011, Ø1250х4 и мантел от неръждаема стомана с дебелина б3 mm;  Лежанки от неръждаема стомана;  Люк неръждаем Ø400, монтиран на мантела;  Нивомер визуален от стъклена тръба с дренажен кран;  Вход до наблюдателно стъкло с фланец с бертовка - DN40;  Изход до кран сферичен 3 части - DN40;  Изход към вентилация до холендър комплект – DN40; 1.7. Екстрактор 3m3 с отваряемо дъно – 2 бр.  Вертикален цилиндричен съд с геометричен обем 3,3 m3;  Горно и долно торосферично дъно DIN 28011, Ø1400х5;  Мантел с диаметър Ø1400, височина 1750 и дебелина 4 mm;  Фланцова връзка между мантела и долното дъно с 16 бр. ръчни сегмент-винтови скоби за плътно затваряне;  Механизъм за отваряне посредством 2 бр. хидравлични цилиндри и регулируеми панти (ATEX ел. хидравлична станция с ръчен разпределител);  Канална парна риза по мантела на съда – приблизителна обща топлообменна повърхност 6 m2;  Изолация 100 mm от каменна вата с нитована неръждаема обшивка б0,8 mm;  Перфориран отваряем филтриращ елемент с укрепващи ребра, монтиран на фланеца на отваряемото долно дъно;  Плоско наблюдателно стъкло DN125 на горното дъно;  АТЕХ осветително тяло с отделно наблюдателно стъкло DN80;  Котвена бъркачка, задвижвана от АТЕХ мотор-редуктор;  Вход до фланец с бертовка комплект – DN40;  Изход изпарения до фланец с бертовка комплект – DN100;  Изход продукт до наблюдателно стъкло и кран сферичен 3 части с коляно – DN50;  Изход към вентилация до холендър комплект – DN40;  Вход/изход парна риза до фланец - DN25 PN16; 1.8. Топлообменник 15 m2 (хладник) към екстрактор (поз. 1.7) – 2 бр.  кожухотръбен топлообменен апарат  Дъна торосферични DIN28011, присъединени с фланцови връзки (болтови съединения);  Корпус от неръждаема стомана;  Тръбен сноп от неръждаема стомана – безшевни тръби Ø16х1,5, реална топлообменна повърхност 15 m2;  Лапи за закрепване към носеща рама;  Изход конденз до фланец с бертовка комплект – DN40;  Вход пари до фланец с бертовка комплект – DN100 (Ø114,3);  Вход/изход охлаждаща вода вода до холендър комплект – DN40 (G1½); 1.9. Резервоар 3 m3 към екстрактор (поз. 1.7) – 2 бр.  хоризонтален, цилиндричен съд с 2 бр. дъна торосферични DIN28011, Ø1250х4 и мантел от неръждаема стомана с дебелина б3 mm;  Лежанки от неръждаема стомана;  Люк неръждаем Ø400, монтиран на мантела;  Нивомер визуален от стъклена тръба с дренажен кран;  Вход до наблюдателно стъкло с фланец с бертовка – DN40;  Изход до кран сферичен 3 части - DN40;  Изход към вентилация до холендър комплект – DN40; Всички метални части в контакт с продукта са от неръждаема стомана AISI 304 (W.Nr. 1.4301 по DIN17441).. Всички уплътненията са от устойчиви на разтворители (петролев етер, хексан, спирт, хлороформ) материали - PTFE, клингерит и др. |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): Условия за гаранционен сервиз: 1. Време за реакция при проблем (констатиране на възникнала повреда) - в часове, считано от подаден сигнал за възникналата повреда. 2. Време за отстраняване на повреда – в работни дни, считано от деня на констатиране на възникнала повреда. 3. Гаранционен срок – в месеци, считано от датата на подписване на двустранен финален приемо - предавателен протокол за изпълнение предмета на процедурата. Забележка: *Оферти с предложени: - Време за реакция при проблем по-малко от 1 (един) час; - Време за отстраняване на повреди по-малко от 1 работен ден; - Гаранционен срок за поддръжка за период по-кратък от 36 месеца и по-дълъг от 48 месеца, ще бъдат отстранявани и няма да бъдат допускани до оценка. Доставката на всеки актив се придружава от гаранционна карта с описание срока на гаранцията и гаранционни условия. |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): Всички активи трябва да бъдат доставени с техническа документация в един оригинал. Електронни версии са приемливи като допълнение, към хартиен носител. Задължителна документация към всеки актив: СЕ декларация, технически паспорт и инструкция за експлоатация на български език. |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). Неприложимо |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : В рамките на договора, Изпълнителят се задължава да извърши обучение за работа с доставеното оборудване, без да изисква допълнително плащане за това. |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). Доставчикът се задължава да извърши всички допълнителни дейности, свързани с транспорта, монтажa и въвеждането в експлоатация на активите за собствена сметка. Разходите за транспорт и застраховка на активите по време на транспортирането са за сметка на Доставчика. Въвеждането в експлоатация на активите включва инсталиране, внедряване, тестване и обучение на персонала за работа с актива. Подготовката на площадката – енергетична подготовка (свързване с ел. захранване, сгъстен въздух, вентилация, осветление), както и разтоварването и позиционирането на машината са ангажимент на купувача. Място на доставка: Област Пловдив, с. Зелениково 4155 |  |  |
| Други: Оборудването посочено в техническото предложение трябва да отговаря на следните общи технически изисквания: - В цялата си окомплектовка да е ново и неупотребявано; - Да е окомплектовано с всички необходими кабели, аксесоари, материали за монтаж, отговарящи на изискванията на съответния производител; - Всички захранвания и захранващи кабели трябва да бъдат съвместими със стандартната мрежа за електрозахранване в Р. България и със стандартите в ЕС; - Да се достави в подходяща транспортна опаковка, която гарантира запазването на целостта и функционалността му. |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

| № | Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологична линия за производство на сухи екстракти от отпадъчна изсушена растителна маса, предварително преминала първична преработка чрез водно-парна дестилация | 1 бр. |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

- Авансово плащане - от 10% от стойността на договора, до 30 (тридесет) календарни дни от подписване на договор за доставка срещу издадена от доставчика проформа/данъчна фактура.

- Второ плащане – от 50% от стойността на договора, до 6 (шест) календарни месеца след подписване на договора за доставка срещу издадена от доставчика проформа/данъчна фактура.

- Окончателно плащане - от 40% от стойността на доставката, до 60 (шестдесет) календарни дни след получаване от купувача на данъчна фактура, издадена от доставчика на основание подписан от двете страни приемо-предавателен протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването от договора за доставка.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

- Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

- Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.;

- Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);

3.1.	Справка-декларация за специфичен оборот, който се отнася до предмета на поръчката*, за последните три финансово приключили години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си – оригинал (по образец на Купувача, приложение към тръжната документация).

* Под специфичен оборот, който се отнася до предмета на поръчката, следва да се разбира оборота от изпълнени договори за:

– Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано производствено оборудване в сферата на  козметичната или фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост или еквивалентен;;

  - Отчет за приходи и разходи за всяка от последните 3 приключили финансови години (в случай, че не са оповестени в Търговския регистър към Агенция по вписванията), в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си – копия, заверени от кандидата.

В случай че кандидатът е физическо лице, същият представя годишна данъчна декларация за физически лица за последните 3 приключили финансови години – копие, заверенo от кандидата

3.2.	Отчет за приходи и разходи за всяка от последните 3 приключили финансови години (в случай, че не са оповестени в Търговския регистър към Агенция по вписванията), в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си – копия, заверени от кандидата.

В случай че кандидатът е физическо лице, същият представя годишна данъчна декларация за физически лица за последните 3 приключили финансови години – копие, заверенo от кандидата.

- Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);

4.1.Списък на успешно изпълнени договори за доставки, еднакви или сходни* с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години или от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си. Списъкът следва да съдържа име на клиент, вид на доставката, срок на изпълнение – оригинал.

4.2.	Кандидатът следва да представи копия на минимум три препоръки/ референции за добро изпълнение или приемно-предавателни протоколи, съпътстващи съответната  доставка по т.1

* Под доставки с предмет, еднакъв или сходен на поръчката, следва да се разбират:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано производствено оборудване в сферата на  козметичната или фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост.

- Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

- Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

- Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Не се посочва при извършване на периодични доставки.