ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

по процедура за избор на изпълнител „Избор с публична покана“ с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Технологична линия за производство на сухи екстракти от отпадъчна изсушена растителна маса, предварително преминала първична преработка чрез водно-парна дестилация - 1 брой“

по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1302-C01 в изпълнение на проект «Внедряване на нова технологична линия за разширяване на производствения капацитет в "Гален - Н" ЕООД.

Подробното описание и изискванията към доставката, описани в Техническата спецификация, са част от документацията към поръчката.

### Минимални технически параметри и изисквания:

Технологична линия за производство на сухи екстракти от отпадъчна изсушена растителна маса, предварително преминала първична преработка чрез водно-парна дестилация, включваща:

1. 1 Екстрактор 3,5m3 с кош – 5 бр.

	Верикален цилиндричен съд с геометричен обем 3,75 m3;

	Горно и долно торосферично дъно DIN 28011 с дебелина 5mm;

	Фланцова връзка към съда и отваряемия капак с ръчни сегмент-винтови скоби;

	Отваряне на капака на панта с хидравличен цилиндър (ATEX ел. хидравлична станция с ръчен разпределител);

	Канална парна риза по мантела и долното дъно с обща топлообменна повърхност 6 m2;

	Плоско наблюдателно стъкло DN125 на горното дъно;

	АТЕХ осветително тяло с отделно наблюдателно стъкло DN80;

	Директна пара през пръстен (барботьор);

	Неръждаем кош от перфорирана ламарина с отвори 2 mm и укрепваща рамка от квадратна тръба. Отваряеми перфорирани капаци и дъно със заключващи механизми.

	Перфориран филтриращ елемент с отвори 2 mm на дъното при изхода на съда;

	Изолация 100 mm от каменна вата с нитована неръждаема обшивка б0,8 mm;

	Опорни пети за монтаж към площадка;

	Предпазен клапан против свръхналягане в съда;

	Вход разтворител до фланец с бертовка комплект – DN40;

	Изход изпарения до фланец с бертовка комплект – DN100;

	Изход продукт до наблюдателно стъкло с фланец с бертовка – DN40;

	Изход към вентилация до холендър комплект – DN40;

	Вход/изход парна риза и вход директна пара до фланец DN25 PN16;

1. 2.  Топлообменник 15m2 (хладник) – 5 бр.

	кожухотръбен топлообменен апарат

	Дъна торосферични DIN28011, присъединени с фланцови връзки (болтови съединения);

	Корпус от неръждаема стомана;

	Тръбен сноп от неръждаема стомана – безшевни тръби Ø16х1,5, реална топлообменна повърхност 15 m2;

	Лапи за закрепване към носеща рама;

	Изход конденз до фланец с бертовка комплект – DN40;

	Вход пари до фланец с бертовка комплект – DN100 (Ø114,3);

	Вход/изход охлаждаща вода вода до холендър комплект – DN40 (G1½);

1. 3. Резервоар 3 m3 към екстрактор (поз. 1.1) – 5 бр.

	хоризонтален, цилиндричен съд с 2 бр. дъна торосферични DIN28011, Ø1250х4 и мантел от неръждаема стомана с дебелина δ3 mm;

	Лежанки от неръждаема стомана;

	Люк неръждаем Ø400, монтиран на мантела;

	Нивомер визуален от стъклена тръба с дренажен кран;

	Вход до наблюдателно стъкло с фланец с бертовка – DN40;

	Изход до кран сферичен 3 части - DN40;

	Изход към вентилация до холендър комплект – DN40;

1.4. Изпарител 3 m3 с бъркачка – 2 бр.

	вертикален цилиндричен съд, комплект с 2 бр.дъна торосферични DIN 28011 Ø1400х5 и мантел с диаметър Ø1400 и височина 1750 mm;

	Отделни парни канални ризи по мантела и дъното, приблизителна обща топлобменна площ – 6 m2;

	Люк неръждаем Ø400 с възможност за отваряне без допълнителни инструменти, монтиран на горното дъно на соковата камера;

	Плоско наблюдателно стъкло DN125 на горното дъно;

	АТЕХ осветително тяло с отделно наблюдателно стъкло DN80;

	Изолация 100 mm от каменна вата с нитована неръждаема обшивка б0,8 mm;

	Рамкова бъркачка (60 min-1), задвижвана от АТЕХ мотор-редуктор 1,5 kW;

	Изход пари DN150, до контрафланец, DN100 хоризонтална връзка с ТОА;

	Вход пара до фланец DN25 PN16;

	Изход конденз до фланец DN25 PN16;;

	Изход продукт до сферичен кран 3 части с коляно - DN40;

	Вход продукт до наблюдателно стъкло с фланец с бертовка комплект – DN40;

	Вход/изход парна риза до фланец DN25 PN16;

	Термометър аналогов – 1 бр.;

	Вакуумметър аналогов – 1 бр.

	Вакуум помпа с воден пръстен (не е взривозащитено изпълнение);

1.5. Топлообменник 17m2 (хладник) към изпарител (поз. 1.4) – 2 бр.

	Кожухотръбен топлообменен апарат

	Дъна торосферични DIN28011, присъединени с фланцови връзки (болтови съединения);

	Корпус от неръждаема стомана;

	Тръбен сноп от неръждаема стомана – безшевни тръби Ø16х1,5, реална топлообменна повърхност 17 m2;

	Лапи за закрепване към носеща рама;

	Изход конденз до фланец с бертовка комплект – DN40;

	Вход пари до фланец с бертовка комплект – DN200;

	Вход/изход охлаждаща вода вода до холендър комплект – DN40;

1.6. Резервоар 3 m3 (към изпарител (поз. 1.4) – 2 бр.

	хоризонтален, цилиндричен съд с 2 бр. дъна торосферични DIN28011, Ø1250х4 и мантел от неръждаема стомана с дебелина б3 mm;

	Лежанки от неръждаема стомана;

	Люк неръждаем Ø400, монтиран на мантела;

	Нивомер визуален от стъклена тръба с дренажен кран;

	Вход до наблюдателно стъкло с фланец с бертовка - DN40;

	Изход до кран сферичен 3 части - DN40;

	Изход към вентилация до холендър комплект – DN40;

1.7. Екстрактор 3m3 с отваряемо дъно – 2 бр.

	Вертикален цилиндричен съд с геометричен обем 3,3 m3;

	Горно и долно торосферично дъно DIN 28011, Ø1400х5;

	Мантел с диаметър Ø1400, височина 1750 и дебелина 4 mm;

	Фланцова връзка между мантела и долното дъно с 16 бр. ръчни сегмент-винтови скоби за плътно затваряне;

	Механизъм за отваряне посредством 2 бр. хидравлични цилиндри и регулируеми панти (ATEX ел. хидравлична станция с ръчен разпределител);

	Канална парна риза по мантела на съда – приблизителна обща топлообменна повърхност 6 m2;

	Изолация 100 mm от каменна вата с нитована неръждаема обшивка б0,8 mm;

	Перфориран отваряем филтриращ елемент с укрепващи ребра, монтиран на фланеца на отваряемото долно дъно;

	Плоско наблюдателно стъкло DN125 на горното дъно;

	АТЕХ осветително тяло с отделно наблюдателно стъкло DN80;

	Котвена бъркачка, задвижвана от АТЕХ мотор-редуктор;

	Вход до фланец с бертовка комплект – DN40;

	Изход изпарения до фланец с бертовка комплект – DN100;

	Изход продукт до наблюдателно стъкло и кран сферичен 3 части с коляно – DN50;

	Изход към вентилация до холендър комплект – DN40;

	Вход/изход парна риза  до фланец - DN25 PN16;

1.8. Топлообменник 15 m2 (хладник) към екстрактор (поз. 1.7) – 2 бр.

	кожухотръбен топлообменен апарат

	Дъна торосферични DIN28011, присъединени с фланцови връзки (болтови съединения);

	Корпус от неръждаема стомана;

	Тръбен сноп от неръждаема стомана – безшевни тръби Ø16х1,5, реална топлообменна повърхност 15 m2;

	Лапи за закрепване към носеща рама;

	Изход конденз до фланец с бертовка комплект – DN40;

	Вход пари до фланец с бертовка комплект – DN100 (Ø114,3);

	Вход/изход охлаждаща вода вода до холендър комплект – DN40 (G1½);

1.9. Резервоар 3 m3 към екстрактор (поз. 1.7) – 2 бр.

	хоризонтален, цилиндричен съд с 2 бр. дъна торосферични DIN28011, Ø1250х4 и мантел от неръждаема стомана с дебелина б3 mm;

	Лежанки от неръждаема стомана;

	Люк неръждаем Ø400, монтиран на мантела;

	Нивомер визуален от стъклена тръба с дренажен кран;

	Вход до наблюдателно стъкло с фланец с бертовка – DN40;

	Изход до кран сферичен 3 части - DN40;

	Изход към вентилация до холендър комплект – DN40;

Всички метални части в контакт с продукта са от неръждаема стомана AISI 304 (W.Nr. 1.4301 по DIN17441)..

Всички уплътненията са от устойчиви на разтворители (петролев етер, хексан, спирт, хлороформ) материали - PTFE, клингерит и др.